系统总体架构

硬件平台

- MCU: STM32F103VCT6 (72MHz Cortex-M3)

- 传感器

  - MQ-9气体传感器（CO检测，可燃气体检测）

  - MQ-135空气质量传感器

  - DHT11温湿度传感器（通过USART3连接外部模块）

- 通信

  - ESP-01S WiFi模块（UART4）

  - USART1用于调试输出

- 显示: 0.96寸OLED (I2C接口)

- 警报: 蜂鸣器

文件结构分析

1. main.c - 主程序

核心功能:

- 系统初始化（外设、传感器、WiFi）

- 主循环处理：

  - 传感器数据采集

  - OLED显示更新

  - WiFi数据传输

  - 警报检测

  - 串口通信处理

关键变量:

```c

uint16_t CO_Value = 0;       // 一氧化碳浓度

uint16_t Fire_Value = 0;     // 可燃气体浓度

uint16_t Air_Level = 0;      // 空气质量

uint16_t Temptrue_Value = 0; // 温度

```

2. 传感器驱动程序

MQ.c/MQ.h - 气体传感器

- MQ-9: 一氧化碳(CO)、可燃气体检测

- MQ-135: 空气质量检测（CO2等）

- 特点：

  - 温度和湿度补偿算法

  - 自动校准功能

  - 支持预热时间管理

DHT11.c/DHT11.h - 温湿度传感器

- 串口通信协议

- 精确的时序控制（针对36MHz优化）

- 错误检测和重试机制

adc.c/adc.h - ADC驱动

- 读取MQ-9和MQ-135的模拟电压值

- 通道切换配置

3. 通信模块

WiFi.c/WiFi.h - ESP-01S驱动

- AT指令集封装

- 主要功能:

  - WiFi连接管理

  - TCP/UDP通信

  - 数据透传模式

  - 接收回调机制

- 状态机设计:

```c

typedef enum {

RECV_STATE_IDLE = 0,

RECV_STATE_PREFIX,   // 接收"+"

RECV_STATE_IPD,      // 接收"IPD,"

RECV_STATE_LENGTH,   // 解析长度

RECV_STATE_DATA      // 接收数据

} ESP01S_RecvState;

```

PC_Frame.c/PC_Frame.h - 数据帧协议

自定义协议格式:

```

[帧头(AA 55)][长度][UUID][数据][CRC][帧尾(55 AA)]

```

UUID定义:

- 0x01: MQ-9数据

- 0x02: MQ-135数据

- 0x03: DHT11数据

- 0x04-0x07: 报警阈值设置

4. 显示驱动

OLED.c/OLED.h - 显示屏驱动

- I2C通信

- 丰富图形功能：

- 字符显示（中英文）

- 图形绘制（点、线、圆、矩形等）

- 数字格式化显示

系统工作流程

启动流程

```c

1. HAL_Init() → SystemClock_Config()    // 硬件初始化

2. 外设初始化 (GPIO, UART, ADC, TIM)    // 外设配置

3. OLED_Init()                          // 显示屏初始化

4. Calibrate_MQ9() / Calibrate_MQ135()   // 传感器校准

5. ESP01S_Init()                        // WiFi初始化

6. WiFi连接AP (ESP01S_ConnectAP)

7. UDP连接建立 (ESP01S_StartUDP)

```

主循环流程

```c

while (1) {

// 1. 警报检测（超过阈值触发蜂鸣器）

if(CO_Value > CO_Warn_Value || ...)

BUZZER_ON();

// 2. 传感器数据采集

CO_Value = MQ_9();

Fire_Value = MQ_9();    // 复用MQ-9检测可燃气体

Air_Level = MQ_135();

// 3. OLED显示更新

OLED_ShowString(0, 0, "CO=", OLED_8X16);

OLED_ShowNum(32, 0, CO_Value, 4, OLED_8X16);

// ... 其他参数显示

// 4. 发送数据到服务器

Send_Driver_Info(DRIVER_MQ_9);      // 发送CO数据

Send_Driver_Info(DRIVER_Fire);      // 发送可燃气体数据

Send_Driver_Info(DRIVER_MQ_135);    // 发送空气质量

Send_Driver_Info(DRIVER_DHT11);     // 发送温度

// 5. 接收处理（WiFi和串口）

ESP01S_ProcessBuffer();             // 处理WiFi接收数据

Receive_PC_Value(DataBuff, 256);    // 解析串口指令

// 6. 温度传感器读取（通过USART3）

HAL_UART_Transmit(&huart3, "Read\r\n", 6, HAL_MAX_DELAY);

// 解析温度数据...

}

```

通信协议详解

数据发送格式

```c

typedef struct DATAFRAME_ {

uint8_t h1;          // 0xAA

uint8_t h2;          // 0x55

uint8_t data_len;    // 数据长度

uint8_t uuid;        // 数据类型标识

uint8_t data[10];    // 实际数据

uint8_t crc;         // 校验和

uint8_t e1;          // 0x55

uint8_t e2;          // 0xAA

} DataFrame;

```

WiFi数据发送

```c

void Send_Driver_Info(uint8_t UUID) {

DataFrame tmpTx = DataFrame_Build(UUID);    // 构建数据帧

DataFrame2Arrary(&tmpTx, TxAry);           // 转换为数组

ESP01S_SendData(0, TxAry, DataFrameTotalLenght(&tmpTx)); // WiFi发送

HAL_UART_Transmit(&huart1, TxAry, ...);    // 串口调试输出

}

```

关键设计亮点

1. 中断处理

```c

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef* UartHandle) {

if(UartHandle->Instance == USART1) {

// 处理调试串口数据

}

if(UartHandle->Instance == USART3) {

// 处理温度传感器数据

}

HAL_UART_RxCpltCallback_WiFi(&huart4); // 处理WiFi数据

}

```

2. 传感器校准

- 自动校准: 在清洁空气中计算R0值

- 温湿度补偿: 提高测量精度

- 预热管理: 确保传感器稳定

3. 错误处理

- 校验和验证: CRC校验保证数据完整性

- 超时检测: 防止通信死锁

- 重试机制: 关键操作失败后重试