基于单片机的常温药品储存室检测机器人控制系统设计

## 目录

- 系统概述

- 硬件架构

- 软件架构

- 模块详解

- 通信协议

- 自动控制逻辑

- 编译与配置

- 使用说明

- 注意事项

- 附录：引脚分配表

## 1. 系统概述

本项目基于STM32F103系列微控制器，实现环境参数实时监测与自动控制，适用于智能家居、温室大棚等场景。

### 1.1 核心功能

- 环境监测：温度、湿度、CO2浓度、光照强度、火焰状态

- 自动控制：继电器、蜂鸣器、LED、电机、语音播报

- 人机交互：OLED显示、串口调试、WiFi远程监控

## 2. 硬件架构

### 2.1 主控芯片

STM32F103系列，8MHz外部晶振，系统时钟可倍频至72MHz。

### 2.2 核心外设连接

| 外设 | 接口 | 引脚 |
| --- | --- | --- |
| OLED显示屏 | I2C | PB6(SCL), PB7(SDA) |
| DHT11温湿度 | GPIO | PB11 |
| CO2传感器 | USART2 | PA2(TX), PA3(RX) |
| 继电器/蜂鸣器/LED/电机 | GPIO | PB12-PB15、PC13-PC15 |
| WiFi模块 | UART4 | PC10(TX), PC11(RX) |

## 3. 软件架构

### 3.1 分层结构

应用层（主程序、任务调度、传感器管理）→ 驱动层（各模块驱动）→ 配置文件（模块使能、标准库配置）。

### 3.2 模块化设计

通过DriverEnable.h控制模块编译，取消注释即可禁用对应模块（如#define BUZZER_ENABLE使能蜂鸣器）。

## 4. 模块详解

### 4.1 主程序

初始化各硬件与通信模块，主循环通过定时器中断（500ms）实现2秒周期的任务调度（传感器采集、显示、控制等）。

### 4.2 传感器模块

- DHT11：单总线通信，采集温湿度整数部分

- CO2传感器：UART通信，解析12字节缓冲区获取浓度值

- 火焰/光照传感器：通过ADC1采集模拟量，转换为对应参数

### 4.3 执行器模块

继电器、蜂鸣器、LED均为GPIO低电平触发；电机通过软件模拟PWM控制角度；语音模块通过两GPIO组合控制播放/停止。

### 4.4 通信与显示模块

- 串口调试：USART1（9600bps），支持printf重定向

- WiFi通信：ESP8266通过UART4连接，UDP协议远程通信

- OLED：I2C接口，双缓冲机制，实时显示参数

## 5. 通信协议

帧格式：AA 55 + 长度 + 命令字 + 数据 + 校验和 + 55 AA，校验和为命令字与数据累加和低8位。

核心命令字：传感器读取（0x01-0x07）、阈值设置（0x11-0x17）、执行器控制（0x21-0x28）、系统模式设置（0xFF）。

## 6. 自动控制逻辑

自动模式下，系统根据传感器数据触发执行器动作：

- 光照不足→点亮LED；CO2超标→启动电机+语音报警

- 温度/湿度过高→启动对应继电器；检测到火焰→启动排风+蜂鸣器+语音报警

## 7. 编译与配置

- 开发环境：Keil MDK-ARM V5+，STM32F10x标准库V3.6.0

- 配置步骤：使能所需模块→修改引脚定义→编译下载

- 时钟配置：8MHz晶振倍频至72MHz，APB1=36MHz，APB2=72MHz

## 8. 使用说明

上电后系统1秒内完成初始化，默认进入自动模式（自动控制执行器）；调试模式可通过串口手动控制执行器。串口调试需使用9600bps、8N1格式发送16进制命令。

## 9. 注意事项

- 硬件：STM32用3.3V，继电器需5V供电；DHT11数据线需上拉4.7k电阻；舵机需独立供电。

- 软件：系统时钟变化需重新计算延时函数；WiFi初始化需修改SSID和密码。

## 10. 附录：引脚分配表

| 功能类别 | 端口 | 引脚 |
| --- | --- | --- |
| 调试串口 | USART1 | PA9(TX)、PA10(RX) |
| 传感器 | GPIO/ADC1/USART2 | PA0-PA3、PB11 |
| 执行器 | GPIO | PB12-PB15、PC13-PC15、PA4-PA5 |
| 显示/通信 | I2C/UART4 | PB6-PB7、PC10-PC11 |