Java物联网环境监控与控制系统 程序详解

本文档详细讲解Java物联网环境监控与控制系统的程序架构、核心类功能、通信协议、关键业务逻辑及潜在改进点，该程序为桌面应用，通过串口和UDP网络两种方式与下位机（如单片机）通信，实现传感器数据实时采集、报警阈值设置及设备远程控制。

# 一、系统架构概述

## 1. 设计模式

- 单例模式：MainFrame 类使用 getHandler() 方法获取唯一实例，方便全局访问。

- 多线程：MainFrame 和 NetworkServer 都实现了 Runnable 接口，分别用于定时保存数据和持续监听网络数据。

- MVC 雏形：FrameData 作为数据模型，MainFrame 作为视图和控制器，SerialServer 和 NetworkServer 作为通信层。

## 2. 主要功能模块

| 模块 | 类名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 主界面 | MainFrame | UI布局、事件处理、数据更新 |
| 数据模型 | FrameData | 存储传感器数据、指令、解析协议 |
| 串口通信 | SerialServer | 串口收发数据、事件监听 |
| 网络通信 | NetworkServer | UDP收发数据、多线程监听 |

# 二、核心类详解

## 1. FrameData.java - 数据帧解析与存储

- 静态变量：存储传感器值、指令数组、缓冲区索引等。

- 帧结构：自定义协议格式为 AA 55 CMD DATA0 DATA1 CHECK 55 AA。

- DecodeFrame(byte v)：按字节解析网络数据帧，根据 NOW_UUID 分发到对应传感器的数据位。

- SerialDecodeFrame(byte v)：解析串口数据帧，提取2字节数据并更新传感器值。

- 传感器映射：指令数组（如 SENSOR_1）对应不同的传感器类型。

## 2. MainFrame.java - 主界面与业务逻辑

- UI组件：使用 IntelliJ GUI Designer 生成，包含串口/网络设置、传感器值显示、阈值设置、设备控制等区域。

- 初始化：

- MainFrameSettingComponentName()：设置组件文本、默认IP/端口、传感器名称/单位。

- 启动网络服务器线程和定时保存数据线程。

- 事件处理：

- 串口打开/关闭、网络IP/端口设置。

- 传感器读取按钮：发送对应指令到串口和网络。

- 阈值设置按钮：将用户输入的值打包成设置指令发送。

- 设备控制按钮：切换设备状态（开/关/自控），并发送控制帧。

- 数据更新：

- UpdateSensorValue()：从 FrameData 读取最新传感器值并更新UI，同时触发阈值告警。

- SaveData2File()：每10秒将部分传感器数据追加到CSV文件，用于历史记录。

## 3. NetworkServer.java - UDP网络通信

- 构造函数：创建UDP Socket，绑定端口，初始化目标IP。

- run()：循环接收UDP数据包，每收到一个字节调用 FrameData.DecodeFrame() 解析，并写入网络日志。

- 发送方法：

- SendFrame(byte[] v)：将控制指令封装成完整帧（添加帧头、校验和、帧尾）后发送。

- SendByte(byte v)：发送单字节数据。

## 4. SerialServer.java - 串口通信

- 串口操作：

- SerialOpen()：设置波特率、数据位、停止位等参数，注册数据监听器。

- 数据到达时触发 serialEvent，读取一个字节并调用 FrameData.SerialDecodeFrame() 解析。

- 发送方法：SendFrame(byte[] v) 类似网络发送，封装完整帧后写入串口。

# 三、通信协议解析

## 1. 上行数据（传感器 -> 上位机）

- 格式：AA 55 CMD DATA_H DATA_L CHECK 55 AA

- CMD：指令码（如0x03表示温度传感器）

- DATA_H、DATA_L：传感器数据的高8位和低8位（部分传感器只用低8位）

## 2. 下行数据（上位机 -> 传感器/设备）

- 读传感器指令：SENSOR_1 ~ SENSOR_7，例如 {0x01,0x01,0x01,0x01} 表示读传感器1。

- 设置阈值指令：SET_SENSOR_WARN_1 ~ SET_SENSOR_WARN_7，将用户输入的阈值拆分为高低字节发送。

- 控制设备指令：CONTROLLED_DRIVER_1 ~ CONTROLLED_DRIVER_9，最后一个字节表示状态（0x00关/0x01开）。

## 3. 校验和计算

tmp[5] = (byte)(tmp[2] + tmp[3] + tmp[4]); 即对CMD、DATA_H、DATA_L求和作为校验。

# 四、关键业务逻辑

## 1. 自动数据保存

- 线程每10秒调用 SaveData2File()。

- 检查CSV文件是否存在表头，若无则先写入表头，再追加5个传感器的当前值。

## 2. 告警机制

在 UpdateSensorValue() 中比较当前值与阈值，超过则弹出 JOptionPane 警告框。

## 3. 运行模式切换

- btn_ControlledMCURunMode 控制全局运行模式（自控/手动）。

- 自控模式下，禁用所有设备控制按钮；手动模式下启用。

# 五、程序流程示例

- 启动程序：main() 创建 JFrame 并显示主界面。

- 连接设备：

- 用户选择串口号和波特率，点击“打开” → SerialServer 打开串口并开始监听。

- 用户设置网络IP和端口，点击“设置” → 更新目标地址，NetworkServer 开始接收数据。

- 读取传感器：

- 用户点击“读取”按钮 → 发送读指令 → 下位机返回数据帧 → DecodeFrame 解析 → UpdateSensorValue() 刷新UI。

- 设置阈值：

- 用户在文本框中输入值，点击“设置” → 发送设置指令 → 下位机保存阈值。

- 控制设备：

- 用户点击设备按钮 → 切换状态并发送控制帧 → 下位机执行动作。