主类说明

## 一、程序概述

这是一个**基于 Java Swing 的传感器监控与设备控制上位机程序**，具备以下核心功能：

1. **串口通信**：通过串口与外部设备通信（如传感器、执行器）

2. **网络通信**：通过 TCP/IP 与远程设备或服务器通信

3. **传感器数据采集与显示**：实时显示6种传感器数据

4. **报警阈值设置**：为每个传感器设置报警值

5. **设备控制**：控制8个执行器（如风扇、灭火器、蜂鸣器等）

6. **运行模式切换**：支持手动与自动控制模式

7. **日志记录**：分别记录串口和网络通信日志

---

## 二、程序结构与关键类

### 1. **主类**：`MainFrame`

- 实现了 `Runnable` 接口，支持多线程运行

- 采用**单例模式**设计（`getHandler()` 方法）

- 包含完整的 GUI 组件初始化与事件处理逻辑

### 2. **辅助类**（依赖）：

- `SerialServer`：串口通信服务类

- `NetworkServer`：网络通信服务类

- `FrameData`：存放通信帧数据和状态标志（如 `NETWORK_IS_OK`）

---

## 三、GUI 界面布局说明

界面分为六个主要区域（从上到下）：

1. **串口连接设置区**：选择串口号、打开/关闭串口

2. **网络连接设置区**：设置目标 IP 和端口

3. **日志显示区**：分别显示串口和网络通信日志

4. **传感器实时数据区**：显示6种传感器当前值，并提供手动读取按钮

5. **传感器报警阈值设置区**：设置每个传感器的报警值

6. **设备控制区**：控制7个执行器，并有1个运行模式切换按钮

---

## 四、核心功能代码分析

### 1. **数据采集线程**（`run()` 方法）

```java

public void run() {

while (true) {

if (FrameData.NETWORK_IS_OK) {

// 依次读取6个传感器数据，每次间隔3秒

btn_SensorRead1.doClick();

Thread.sleep(3000);

// ... 依次读取2-6号传感器

}

}

}

```

- 每隔3秒自动读取一个传感器数据

- 仅在网络连接正常时运行

### 2. **设备控制逻辑**（`MainFrameControlledDriverToggleButtonTextStatus`）

```java

private void MainFrameControlledDriverToggleButtonTextStatus(JButton btn_tmp, byte[] v) {

if (btn_tmp.getText().equals("关闭")) {

v[2] = (byte) 0x01;

btn_tmp.setText("开启");

} else if (btn_tmp.getText().equals("开启")) {

v[2] = (byte) 0x00;

btn_tmp.setText("关闭");

}

// ... 发送控制帧到网络

networkServer.SendFrame(v);

}

```

- 根据按钮文本状态切换设备开关

- 通过 `networkServer` 发送控制帧

### 3. **传感器数据更新**（`UpdateSensorValue()`）

```java

public void UpdateSensorValue() {

this.l_SensorValue1.setText(String.valueOf((int) (FrameData.SENSOR_3[2])));

// ... 更新其他5个传感器显示

}

```

- 从 `FrameData` 中获取原始字节数据并转换为可读数值

- 每个传感器有独立的转换公式（如温度、湿度、烟雾浓度等）

### 4. **报警阈值设置**（示例）

```java

btn_SensorWarnSetting1.addActionListener(new ActionListener() {

@Override

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if (Integer.parseInt(l_SensorWarnValue1.getText()) <= 60 && ...) {

FrameData.SET_SENSOR_WARN_3[2] = (byte) (Integer.parseInt(...) & 0xFF);

networkServer.SendFrame(FrameData.SET_SENSOR_WARN_3);

}

}

});

```

- 验证输入值是否在有效范围内

- 将设置值转换为字节并发送给设备

---

## 五、通信机制

### 1. **串口通信**：

- 使用 `jSerialComm` 库

- 通过 `SerialServer` 类管理串口连接和数据收发

- 串口日志显示在左侧日志区

### 2. **网络通信**：

- 使用 `NetworkServer` 类（继承自 `Thread`）

- 支持设置目标 IP 和端口

- 网络日志显示在右侧日志区

### 3. **数据帧格式**：

- 所有传感器和控制指令都通过预定义的字节数组（如 `FrameData.SENSOR_3`）进行传输

- 数据帧结构为 `[帧头, 命令, 数据, 校验]`（具体格式在 `FrameData` 中定义）

---

## 六、运行模式说明

### 1. **手动模式**：

- 用户可点击每个设备的开关按钮

- 可手动读取传感器数据

- 可设置报警阈值

### 2. **自动模式**：

- 点击“运行模式”按钮切换为“自控”

- 在自动模式下，程序会根据传感器数据和报警阈值自动控制设备

- 手动控制按钮被禁用

---

## 七、程序启动与初始化

```java

public static void main(String[] args) {

JFrame frame = new JFrame("MainFrame");

frame.setContentPane(new MainFrame().p_Main);

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

frame.pack();

frame.setVisible(true);

}

```

1. 创建主窗口并设置标题

2. 将主面板添加到窗口

3. 启动串口和网络服务

4. 启动数据采集线程

5. 初始化界面文本和状态

---

## 八、关键注意事项

1. **线程安全**：

- GUI 更新在事件调度线程（EDT）中进行

- 数据采集在独立线程中运行

2. **错误处理**：

- 网络异常时打印堆栈信息

- 串口操作有打开/关闭状态管理

3. **数据转换**：

- 传感器原始数据需按比例转换为实际物理值（如温度、湿度）

- 报警值设置时需进行范围校验

4. **扩展性**：

- 支持6个传感器和8个控制设备

- 可通过修改 `FrameData` 和界面布局扩展更多设备

辅助类说明

# FrameData.java 文件讲解

## 一、类概述

`FrameData` 是一个用于**协议帧数据管理**的工具类，主要用于：

- 定义传感器和控制指令的帧结构

- 存储传感器数据

- 解码接收到的串行数据帧

- 维护网络通信状态

## 二、主要成员变量

### 1. 缓冲区状态变量

```java

public static byte NOW_UUID = (byte) 0x00;          // 当前处理的指令ID

public static int NETWORK_BUFF_INDEX = 0;          // 帧解析索引位置

public static boolean NETWORK_IS_OK = false;       // 网络通信状态标志

```

### 2. 传感器读取指令数组（7个传感器）

```java

// 格式：[0x01, 传感器ID, 数据位]

public static byte[] SENSOR_1 = new byte[]{(byte) 0x01, (byte) 0x01, (byte) 0x01};  // DRIVER_FIRE

// SENSOR_2 ~ SENSOR_7 类似结构

```

- **第一位**：固定为0x01（读指令标识）

- **第二位**：传感器编号（0x01~0x07）

- **第三位**：数据位（会被解码过程更新）

### 3. 传感器阈值设置指令

```java

public static byte[] SET_SENSOR_WARN_1 = new byte[]{(byte) 0x01, (byte) 0x11, (byte) 0x01};

```

- **第一位**：固定为0x01

- **第二位**：阈值设置标识（0x11~0x17）

- **第三位**：阈值数值

### 4. 设备控制指令

```java

public static byte[] CONTROLLED_DRIVER_1 = new byte[]{(byte) 0x01, (byte) 0x21, (byte) 0x01};

```

- **第一位**：固定为0x01

- **第二位**：设备控制标识（0x21~0x27）

- **第三位**：控制指令（开关状态等）

### 5. 运行模式控制

```java

public static byte[] CONTROLLED_DRIVER_8 = new byte[]{(byte) 0x01, (byte) 0xff, (byte) 0x01};

```

- 特殊的控制指令，用于切换系统运行模式

### 6. 传感器数值存储

```java

public static int[] SENSOR_VALUE = new int[]{0, 0, 0, 0, 0};

```

- 存储5个传感器的实时数值

## 三、核心方法：`DecodeFrame(byte v)`

### 方法功能

按字节解析接收到的**数据帧**，遵循特定协议格式。

### 帧结构协议

```

| 起始位1 | 起始位2 | 版本号 | 指令ID | 数据位 | 保留位 | 结束位1 | 结束位2 |

|  0xAA   |  0x55   |  0x01  |  UUID  |  DATA  |  (未知) |  0x55   |  0xAA   |

```

### 解析流程

1. **步骤0-2：帧头验证**

```java

if(NETWORK_BUFF_INDEX == 0 && v == (byte) 0xAA) NETWORK_BUFF_INDEX++;  // 起始位1

else if(NETWORK_BUFF_INDEX == 1 && v == (byte) 0x55) NETWORK_BUFF_INDEX++;  // 起始位2

else if(NETWORK_BUFF_INDEX == 2 && v == (byte) 0x01) NETWORK_BUFF_INDEX++;  // 版本号

```

2. **步骤3：获取指令ID**

```java

else if(NETWORK_BUFF_INDEX == 3) {

NOW_UUID = v;  // 存储当前处理的指令ID

NETWORK_BUFF_INDEX++;

}

```

3. **步骤4：数据处理（核心）**

- 根据`NOW_UUID`判断是哪个传感器/设备

- 将数据字节`v`存入对应指令数组的第三位

```java

case (byte) 0x01:

FrameData.SENSOR_1[2] = v;  // 更新火焰传感器数据

break;

```

4. **步骤5-7：帧尾验证**

```java

else if(NETWORK_BUFF_INDEX == 5) NETWORK_BUFF_INDEX++;  // 保留位（跳过）

else if(NETWORK_BUFF_INDEX == 6 && v == (byte) 0x55) NETWORK_BUFF_INDEX++;  // 结束位1

else if(NETWORK_BUFF_INDEX == 7 && v == (byte) 0xAA) NETWORK_BUFF_INDEX++;  // 结束位2

```

5. **步骤8：完成解析**

```java

else if(NETWORK_BUFF_INDEX == 8){

NETWORK_BUFF_INDEX = 0;  // 重置索引

MainFrame.getHandler().UpdateSensorValue();  // 通知主界面更新

}

```

## 四、使用场景示例

### 场景1：接收温度传感器数据

```

接收字节序列：AA 55 01 03 1E 00 55 AA

解析过程：

1. 0xAA -> 起始位1 ✓

2. 0x55 -> 起始位2 ✓

3. 0x01 -> 版本号 ✓

4. 0x03 -> UUID=0x03（温度传感器）

5. 0x1E -> 数据=30（温度值）

6. 0x00 -> 保留位（跳过）

7. 0x55 -> 结束位1 ✓

8. 0xAA -> 结束位2 ✓

结果：SENSOR_3[2] = 0x1E，触发界面更新

```

### 场景2：发送控制指令

```java

// 打开消防继电器

byte[] fireRelayOn = FrameData.CONTROLLED_DRIVER_1;

fireRelayOn[2] = (byte) 0x01;  // 设置控制位为开启

// 通过串口发送fireRelayOn数组

```

## 五、设计特点

1. **状态机设计**：`DecodeFrame`使用索引值作为状态，实现顺序解析

2. **静态存储**：所有变量均为`static`，便于全局访问

3. **协议解耦**：数据解析与业务逻辑分离

4. **可扩展性**：预留了传感器7和控制指令8等接口

# NetworkServer.java 和 SerialServer.java 文件讲解

## NetworkServer.java - UDP网络服务器

### 1. 类设计模式

```java

public class NetworkServer implements Runnable

```

- 实现`Runnable`接口，作为独立线程运行

- 专门处理UDP数据包接收和发送

### 2. 主要成员变量

```java

private Thread thread;                     // 运行线程

private String ThreadName;                 // 线程名称

private int port;                         // 监听端口（默认8080）

private InetAddress TargetIP;             // 目标设备IP地址

private DatagramSocket socket;            // UDP套接字

private byte[] buff;                      // 接收缓冲区（1字节）

private JTextArea MainFrameNetworkLog;    // 日志显示区域

```

### 3. 构造函数

```java

NetworkServer(JTextArea jTextArea) throws UnknownHostException

```

- 初始化日志显示区域

- 设置默认IP：`192.168.137.160`（嵌入式设备常见地址）

- 创建UDP套接字，监听8080端口

- 初始化1字节接收缓冲区

### 4. 核心方法解析

#### (1) `run()` - 线程主循环

```java

public void run(){

while (true){

// 创建接收数据包

DatagramPacket packet = new DatagramPacket(this.buff, this.buff.length);

socket.receive(packet);  // 阻塞式接收

// 解析发送方信息

InetAddress ClientAddress = packet.getAddress();

int clientPort = packet.getPort();

// 处理接收数据

byte[] RxDatas = packet.getData();

FrameData.DecodeFrame(RxDatas[0]);  // 调用FrameData解析

// 日志记录

this.MainFrameNetworkLog.append("[时间] (IP:端口) >> 数据\r\n");

}

}

```

**工作流程：**

1. 循环监听UDP数据包

2. 每收到1个字节，就传递给`FrameData.DecodeFrame()`解析

3. 记录接收日志（时间、IP、端口、16进制数据）

#### (2) `SendFrame(byte[] v)` - 发送完整帧

```java

public void SendFrame(byte[] v) throws IOException {

// 构建标准帧：AA 55 01 UUID DATA CRC 55 AA

byte[] tmp = new byte[]{(byte) 0xAA, (byte) 0x55, (byte) 0x01,

(byte) 0x00, (byte) 0x00, (byte) 0x00,

(byte) 0x55, (byte) 0xAA};

tmp[3] = v[1];  // 指令ID

tmp[4] = v[2];  // 数据位

tmp[5] = (byte)(tmp[2] + tmp[3] + tmp[4]);  // 简单校验和

// 发送数据包

DatagramPacket packet = new DatagramPacket(tmp, tmp.length, this.TargetIP, this.port);

this.socket.send(packet);

}

```

**帧结构说明：**

- 第0-1字节：帧头`0xAA 0x55`

- 第2字节：协议版本`0x01`

- 第3字节：指令UUID（从参数`v[1]`获取）

- 第4字节：数据（从参数`v[2]`获取）

- 第5字节：校验和（版本+UUID+数据）

- 第6-7字节：帧尾`0x55 0xAA`

#### (3) `SettingTargetIPAddressAndPort()` - IP地址设置

```java

public void SettingTargetIPAddressAndPort(String ip, String port) throws UnknownHostException {

// 正则表达式验证IP地址格式

String patter = "(2(5[0-5]|[0-4]\\d))|[0-1]?\\d{1,2}";

Pattern p = Pattern.compile(patter);

Matcher m = p.matcher(ip);

// 解析IP地址的4个部分

byte[] b_ip = new byte[4];

for (int i = 0; m.find() && i < 4; i++)

b_ip[i] = (byte)(Integer.parseInt(m.group(0)));

// 更新配置

this.TargetIP = InetAddress.getByAddress(b_ip);

this.port = Integer.parseInt(port);

FrameData.NETWORK_IS_OK = true;  // 设置网络就绪标志

}

```

### 5. 重要特性

- **单字节处理**：每次只处理1字节，适合与`FrameData.DecodeFrame()`配合

- **异步线程**：独立线程运行，不阻塞主界面

- **双向通信**：支持接收和发送

- **日志记录**：详细记录所有通信活动

## SerialServer.java - 串口通信服务器

### 1. 类设计模式

```java

public class SerialServer  // 未实现Runnable，需要外部调用

```

- 使用jSerialComm库进行串口操作

- 事件驱动模式接收数据

### 2. 主要成员变量

```java

private SerialPort serialPort;            // 串口对象

private JTextArea MainFrameSerialLog;     // 日志显示区域

```

### 3. 核心方法解析

#### (1) `SerialOpen()` - 打开串口

```java

public void SerialOpen(){

if(!this.serialPort.isOpen() && this.serialPort != null){

// 添加数据监听器（事件驱动）

this.serialPort.addDataListener(new SerialPortDataListener() {

@Override

public int getListeningEvents() {

return SerialPort.LISTENING_EVENT_DATA_AVAILABLE;

}

@Override

public void serialEvent(SerialPortEvent serialPortEvent) {

if(serialPortEvent.getEventType() != SerialPort.LISTENING_EVENT_DATA_AVAILABLE)

return;

// 读取可用数据

byte[] bytes = new byte[serialPort.bytesAvailable()];

int numRead = serialPort.readBytes(bytes, bytes.length);

// 记录日志（字符串格式）

MainFrameSerialLog.append("[%s] >> %s\r\n".formatted(getTime(), new String(bytes)));

}

});

// 配置串口参数

this.serialPort.setBaudRate(115200);      // 波特率

this.serialPort.setComPortTimeouts(SerialPort.TIMEOUT_READ_BLOCKING |

SerialPort.TIMEOUT_WRITE_BLOCKING, 1000, 1000);

this.serialPort.setFlowControl(SerialPort.FLOW_CONTROL_DISABLED);  // 无流控

this.serialPort.setNumDataBits(8);        // 数据位

this.serialPort.setNumStopBits(SerialPort.ONE_STOP_BIT);  // 停止位

this.serialPort.setParity(SerialPort.NO_PARITY);          // 无校验

// 打开串口

this.serialPort.openPort();

}

}

```

**串口配置：**

- 波特率：115200（常用高速率）

- 数据位：8位

- 停止位：1位

- 校验位：无

- 流控制：无

#### (2) `getSerialPorts()` - 获取可用串口

```java

public SerialPort[] getSerialPorts() {

return SerialPort.getCommPorts();

}

```

返回系统所有可用串口列表，供用户选择。

#### (3) `SerialSelect(String com)` - 选择串口

```java

public void SerialSelect(String com){

for(SerialPort port : SerialPort.getCommPorts()){

if(port.getSystemPortName().equals(com)){

this.serialPort = port;

break;

}

}

}

```

根据串口名称（如"COM3"）选择对应的串口对象。

### 4. 数据接收模式对比

| 特性 | NetworkServer | SerialServer |

|------|---------------|--------------|

| **通信方式** | UDP网络 | 串口 |

| **数据单位** | 字节(byte) | 字节数组(byte[]) |

| **处理方式** | 逐字节解析 | 批量接收 |

| **线程模型** | 独立线程循环 | 事件监听回调 |

| **数据格式** | 16进制显示 | 字符串显示 |

| **与FrameData集成** | 直接调用`DecodeFrame()` | 未集成，需要扩展 |

## 两个类的协同工作

### 1. 数据流向

```

设备端 → [UDP/串口] → NetworkServer/SerialServer → FrameData → 主界面

```