基于单片机的家庭地暖控制系统设计与实现

本设计以STM32单片机为下位机核心，集成DS18B20温度传感器（测管道水温）、DHT11温湿度传感器、光敏电阻模块及压力传感器，实现多参数实时采集；上位机采用Java开发，支持数据显示、阈值设置、历史数据查询；下位机依据模式与阈值控制继电器，OLED显示数据，按键切换模式，蜂鸣器实现异常报警。整体技术方案实现了地暖系统的智能化控制、状态监测与安全预警，功能全面且响应及时。
具体预期结果如下：
（一）上位机:
1.上位机显示下位机发送过来各个传感器数据
2.上位机可以设置下位机传感器阈值
3.支持历史数据查看
4.手动控制继电器和运行模式
（二）下位机
1.使用温度传感器，实时检测地暖管道水温
2.使用温湿度传感器，实时检测室内环境温度和湿度
3.使用光敏电阻，实时检测室内光照强度
4.使用压力传感器，实时检测地暖系统水循环压力
5.接收上位机发送的控制指令，设置阈值
6.若室内光照强度不低于阈值或正常模式下
①室内温度低于阈值下限时，打开加热继电器1和加热继电器2
②室内温度高于阈值上限时，关闭加热继电器1和2
③室内温度处于正常范围内时，打开加热继电器1和保温继电器
7.若室内光照强度低于阈值或睡眠模式下
①室内温度低于阈值下限时，打开加热继电器1
②室内温度高于阈值上限时，关闭加热继电器1和2
③室内温度处于正常范围内时，打开保温继电器
8.若检测到室内湿度低于阈值时，蜂鸣器报警
9.若检测到水压数据异常，蜂鸣器报警
10.若地暖管道水温过高时，关闭加热继电器
11.可在oled屏幕上实时查看数据和阈值
12.可通过按键切换正常模式和睡眠模式