基于单片机的马场空气净化系统设计与实现

（1）硬件：选用STM32系列单片机作为控制核心，搭配氨气传感器、粉尘传感器、光敏电阻（光照检测）、风速传感器，配备OLED显示屏；执行器含喷雾降尘继电器、侧方引风设备继电器、蜂鸣器、遮阳棚驱动电机继电器、辅助通风风机继电器。
（2）软件：下位机采用 C 语言开发，实现传感器数据采集、滤波、执行器联动控制及OLED 显示；上位机实现数据实时显示、阈值设置、周期性存储与异常状态提示。
（3）性能：氨气浓度检测误差≤3%，粉尘浓度检测误差≤2%，光照强度检测误差≤5%，风速检测误差≤0.2m/s；执行器响应时间≤100ms，OLED 数据更新间隔≤1s。
具体预期结果如下：
（一）上位机：
（1）可显示当前下位机传过来的参数数据
（2）可设置对应参数的阈值
（3）可以对数据进行周期性存储
（二）下位机：
（1）实时通过氨气传感器监测氨气浓度，粉尘传感器检测粉尘浓度，光敏电阻检测光照强度，风速传感器检测空气流通速度；
（2）若粉尘浓度过高，自动开启喷雾降尘装置继电器，同时发送状态至上位机；
（3）若氨气浓度异常，自动开启侧方引风设备继电器，蜂鸣器报警，发送状态至上位机；
（4）若光照强度高于阈值时，开启遮阳棚驱动电机，过低时提示关闭遮阳棚（通过继电器控制电机运转）；
（5）可在OLED屏幕上实时查看各项数据；
（6）若检测到空气流速持续过低，自动开启辅助通风风机，增强空气循环