基于单片机的化肥厂有害气体监控系统设计

硬件：选用STM32系列单片机作为下位机核心；搭配MQ-137氨气传感器、MQ-7一氧化碳传感器、DHT11温湿度模块、OLED显示屏、蜂鸣器、LED灯、排风设备继电器；上位机基于PC端Windows系统开发。
软件：下位机采用C语言开发，实现数据采集、滤波、报警与设备控制；上位机采用Java开发，实现数据显示、阈值设置、手动控制、周期存储。
性能：氨气浓度检测范围0-100ppm（分辨率≤1ppm），一氧化碳浓度检测范围0-1000ppm（分辨率≤5ppm）；温湿度检测范围0-60℃（误差≤0.5℃）、20%-90%RH（误差≤3%RH）；数据存储周期可设（1min-1h），OLED数据刷新间隔≤1s。
具体预期结果如下：
1.上位机：
（1）可显示当前下位机传过来的参数数据
（2）上位机可以手动控制下位机
（3）可设置对应参数的阈值
（4）可以对数据进行周期性存储
2.下位机：
（1）实时通过氨气传感器、一氧化碳传感器监测有害气体浓度，温湿度模块检测环境参数
（2）若氨气浓度超过阈值，开启排风设备，同时蜂鸣器报警
（3）若有一氧化碳体浓度超过阈值，自动开启排风设备继电器同时蜂鸣器发送报警
（4）可在OLED屏幕上实时查看各项数据
（5）若氨气和一氧化碳同时超过阈值则led灯闪烁，自动开启排风设备继电器同时蜂鸣器发送报警
（6）若环境湿度过高（超过湿度阈值），自动开启烘干机继电器；若环境温度过高（超过温度阈值），自动开启排风设备继电器；若温湿度均超过对应阈值，则同时开启排风设备和烘干机继电器。